变压器振动模型训练研究计划

目录

1.	研究背景与目标	2

2.	数据概况与处理流程	2

2.1 采样率与数据长度	3

2.2 特征提取与图像生成	3

1)	时间域统计特征：	3

2)	频域特征：	3

3)	健康指标:	3

4)	图像生成	3

3.	模型方法	4

3.1	ZERONE 模型	4

3.2	Set-VAE 模型	4

3.3	F-Net 模型	4

3.4 传统机器学习对照	4

4.	评估方式	5

4.1 二分类结果输出	5

4.2 经验公式	5

4.3 连续健康评分输出	5

4.4 总结	6

5.	可解释性分析	6

5.1	ZERONE模型的可视化解释	6

5.2	VAE/F-Net模型的潜在空间与异常度分析	6

5.3 总结	7

6.	时间进度计划安排	7

研究背景与目标

变压器是电力系统中关键且昂贵的设备，其运行健康直接关系到电网的安全稳定[1]。若变压器在运行中发生故障，不仅可能导致巨大的经济损失，还会危及人员安全。因此，针对变压器的早期故障诊断技术具有重要意义，可避免故障进一步恶化和灾难性事故的发生[1]。目前，振动分析作为一种新兴的在线监测手段，因实施方便、成本低廉正受到越来越多关注[1]。振动信号能够反映变压器绕组松动、铁芯振动等机械状态，是实现状态检修的重要信息来源。然而，变压器运行环境复杂、负载工况多变，振动信号往往混杂噪声，特征模式细微，这给基于振动的故障诊断带来技术难点[1]。传统方法通常依赖专家经验，对数据的依赖和参数要求高，难以及时准确地检测早期故障[1]。

近年来，深度学习在故障诊断领域取得长足进展，使端到端智能诊断成为可能。研究表明，通过将振动信号转换为时频图像并应用卷积神经网络（CNN），可有效提取故障特征，实现高精度诊断[1]。例如，有研究将振动信号经过连续小波变换(CWT)转为RGB图像，再用改进CNN分类，实现了99.95%的诊断准确率，优于传统方法[1]。这表明，将振动分析与深度学习结合具有显著优势。然而，深度学习模型往往缺乏可解释性，且需要大量标注数据支持。在本项目中，我们以科学论文发表为近期目标，探索变压器振动故障智能诊断的新方法；同时考虑其在生产现场的应用潜力，为在线监测和辅助检修提供工具。研究意义在于：一方面丰富振动故障诊断的理论方法，结合有监督和无监督技术提高诊断精度；另一方面开发可拓展到工程应用的模型，为变压器运维提供决策支持。主要技术难点包括：(1) 数据标注有限且分布不均，需要利用未标注数据和无监督学习增强模型鲁棒性；(2) 传感通道和测点差异导致数据不一致，需要设计能适应变通道输入的模型；(3) 振动信号特征提取与表达方式需有效融合领域知识（如特征指标、工况信息），才能提升模型性能与可解释性；(4) 模型需同时具备故障分类和健康评估能力，并提供结果的可信解释。

数据概况与处理流程

本项目的数据包括少量已标注数据和大量未标注数据：

图一. 已标注数据集

•	已标注数据集：当前掌握的标注数据经过划分得到训练集、验证集和测试集。其中训练集中正常与故障样本占比约为一定比例，如图所示，验证集和测试集分别各包含若干正常与故障样本。总体来看，正常样本与故障样本的数量存在不均衡现象，我们将在训练中考虑数据增广或损失加权来缓解类别不平衡。

•	未标注数据：除标注数据外，还采集了大量未标注的振动记录。这部分数据蕴含着实际运行中的正常和异常状态信息。后续我们计划利用无监督或半监督学习，使模型具备对未标注数据的判断能力。例如通过训练变分自编码器（VAE）模型学习正常数据分布，从而在推断阶段检测异常偏离样本，实现无监督的故障识别。未标注数据的有效利用将提高模型的泛化能力。

2.1 采样率与数据长度

振动信号采样率为8192 Hz，每条记录包含8192个采样点，即记录时长1秒。这一高频采样能够捕捉变压器振动的细节。在分析时，我们将以每1秒信号为基本样本进行处理和标注。同时，根据故障特征时间跨度，可选择滑动窗口或分段分析的方法增强样本量。

2.2 特征提取与图像生成

为了将一维振动信号转换为模型可接受的输入形式，我们将构建多种振动特征并进一步转化为图像表示。具体包括：

时间域统计特征

从每条振动记录中提取15个常用的时间域指标[2]。这些指标由文献和工程经验推荐，包括均值、均方根、方差、偏度、峭度、峰值、脉冲因子、裕度因子、波形因子等，以及额外的零过零率和平均绝对值等[2]。时间域特征反映振动信号的幅值分布和波形形状，可用于区分正常与故障状态。

频域特征

计算信号的功率谱密度(PSD)以量化各频率成分能量。此外，对振动信号执行短时傅里叶变换(STFT)，获得时间-频率谱图。考虑到每条记录8192点，我们可选择合适的窗口长度和重叠长度生成STFT谱图[2]。频谱特征有助于捕捉故障特征频率，例如绕组松动可能引起特定频带振动增强。后续可对PSD或STFT结果提取若干统计量，例如分段频带能量、峰值频率等作为附加特征。

健康指标

针对变压器绕组机械状态，我们重点关注四个健康特征指标，即振动功率熵(H)、振动确定度(C)、振动波动率(V)和高频振动占比(HF)。这些指标由项目组定义，用于评估绕组结构松动或变形程度。其中，振动功率熵衡量振动能量分布的无序度，振动确定度反映振动信号的周期规律程度，振动波动率表示振动能量的负载相关变化率，高频振动占比则表示振动能量中高频成分的比例[3]。这些指标可用于后续故障分级和健康评估。

图像生成

在完成上述多源特征提取后，我们将采用ZERONE方法将特征组合转换为图像形式[4]。即，在一个二维图像中有序排列多个特征，将每个特征值映射为图像中特定区域的颜色或灰度强度[4]。具体实现时，不同类型特征将分组排列在图像的不同区域，以确保图像的每个区域对应特定含义的特征集合。

这类似于文献提出的ZERONE特征图构造方法，在150×150的RGB图像上整合了80维特征[2]。我们会对图像像素进行标准化处理：首先将各特征按其在训练集中的最小-最大值归一化到0-1区间，然后映射到适当的颜色编码，效果如图二所示。

图二. 变压器数据的部分编码图示例

为增强鲁棒性，我们考虑引入二值化步骤，即对某些特征设置0.5为阈值，将高于阈值的区域显示为一种颜色，低于阈值的为另一种颜色[2]。这样可以突出特征的存在与否，减少由于幅值不同带来的差异。此外，对生成的特征图像我们将统一尺寸，调整为150×150像素和通道数，确保模型输入一致。经过上述流程，每条振动记录将对应一个规范化的特征图像，为后续深度学习模型训练做好准备。

模型方法

  - ZERONE 模型

ZERONE是一种将传感信号特征嵌入图像的创新方法[4]。我们将在上述生成的特征图像基础上，采用深度卷积神经网络ResNet18作为分类模型对图像进行训练[2]。ResNet18含有18层卷积层，通过残差连接缓解了梯度消失问题，适合当前特征图像的识别任务[2]。ZERONE模型的优势在于融合了丰富的时间域、频域特征和工况信息于一体图像，使模型既能自动学习深层特征，又保留了领域知识的直观表示[4]。我们将先用ZERONE模型进行二分类训练（正常/故障），再扩展到多类别故障识别。在训练完成后，针对该模型我们会使用Grad-CAM梯度类激活映射技术生成热力图，观察ResNet18在判别过程中关注的图像区域，以辅助解释模型决策。

  - Set-VAE 模型

考虑到数据可能来自数量不固定的振动通道，我们引入Set-VAE模型。Set-VAE是一种将输入视作集合的变分自编码器结构，具有对输入顺序不变的特性，适用于传感通道变化的情况。该模型编码器能够将任意数量传感器的振动信号编码到固定维度的潜在空间，解码器则据此重构信号。通过重构误差或潜在向量分布差异，我们可以在无监督情况下判断异常。

与此同时，我们将在VAE的潜在空间加入分类器或判别网络，使其不仅能够重构数据，还能输出故障类别（即通过半监督方式融合重构与分类任务）。VAE技术因其在处理复杂分布数据上的鲁棒性，被认为是很有前景的故障特征学习工具[5]。利用Set-VAE模型，我们期望实现：①对正常模式的重构，从而检测结构异常或新型故障重构，误差大的样本判为异常；②对已知故障模式的识别，通过潜在空间分类区分不同类型故障。Set-VAE将主要用于泛化异常检测的建模，帮助提高模型对未知故障的敏感度。

  - F-Net 模型

F-Net模型思路是利用傅里叶变换或频域卷积来提取振动信号的全局特征，类似Transformer架构中用频谱代替自注意力的思想。F-Net模型可在频域直接学习特征表示，减少时域噪声影响，并降低模型参数量。由于目前F-Net仍在方案设想阶段，我们将在研究中对其可行性进行简要尝试和评估，以完善模型方法的多样性。

3.4 传统机器学习对照

为了评估深度学习方法的有效性，我们后续将实现几种传统机器学习模型作为对照，包括随机森林 (Random Forest)和梯度提升决策树 (XGBoost)等。我们将使用与深度模型相同的一组人工提取特征作为输入，训练这些传统模型进行正常/故障分类[14]。以随机森林为例，可使用振动信号的统计特征和频带均值等作为特征输入，构建数百棵决策树来完成分类[14]。通过与深度学习模型的准确率、泛化能力对比，我们可以量化端到端深度模型相对于传统方法的提升幅度[14]。此外，我们也会参考其他经典方法（如支持向量机SVM、线性判别分析LDA等）的结果作为补充对比，但重点放在上述随机森林和XGBoost这两种常用基准模型上。

评估方式

我们计划分三个阶段逐步丰富模型的输出信息，并制定相应的评估方案：

4.1 二分类结果输出

在初期模型的训练与验证中，主要输出正常/故障二分类结果。我们将根据模型对测试集的预测结果计算准确率、精确率、召回率和F1分数等指标，以评估模型对故障检测的性能。准确率反映总体判别正确的比例，而F1分数（精确率和召回率的调和平均）能更好地衡量不平衡数据下模型对故障的检测能力。

通过绘制混淆矩阵可以直观展示正常与故障的分类正确与错误情况，分析模型是否存在偏差。第一阶段的目标是达到可靠的二分类性能，为后续细粒度分类打下基础。

4.2 经验公式

在完善模型后，我们将扩展输出为四分类结果，对应正常、注意、异常、严重四种状态等级。这一分级依据项目组制定的指标阈值规则，对故障程度进行更细致的划分[3]。具体而言，结合四个健康指标H/C/V/HF的越限情况进行判别：如果振动功率熵H超过注意阈值，且另外三个指标中至少有两个也超过阈值，则判定为严重状态；四个指标均未超阈值则判为正常状态；仅有一个指标超出阈值则判为注意状态；其余介于正常与严重之间的情况（例如有两个指标超过阈值，但未达到严重的判定条件）归类为异常状态[3]。

以上判据与电力行业对于变压器绕组松动程度的评价标准相符。按照《振动评价算法》文档中给出的各指标的注意阈值（例如振动功率熵≥2.0为异常，振动确定度≤0.38为异常等）[3]。模型在第二阶段可采用两种方式输出四分类结果：其一是基于第一阶段二分类模型的输出及各指标值，通过规则判断得到所属等级；其二是直接训练一个四分类模型，以四类标签进行监督学习。我们将比较这两种实现的效果。

如果规则法稳定可靠，可作为现场快速判别的逻辑；经验模型则可作为辅助验证。四分类结果的评估将采用宏平均F1分数和混淆矩阵，重点关注模型区分不同严重程度的能力，避免将严重故障误判为轻微状态。

4.3 连续健康评分输出

在最终阶段，我们希望模型能够给出连续型的健康指标评分，用于量化评估变压器绕组的机械健康状态。我们将按照《振动评价算法》基于前述四个健康特征H/C/V/HF，通过一定的公式将它们组合成健康指数（0~100分）[3]。健康指数越高表示设备振动状态越差，潜在故障风险越高[3]。初步计划采用加权综合或概率模型的方法计算该指数，并结合历史数据确定合理的标定方式。根据行业经验，我们将把健康指数划分等级：通常<60分视为健康正常，60~80为轻微异常（注意），80~90为中度异常，>90为严重异常[3]。在输出连续得分时，我们会关注指标在时间序列上的变化趋势，结合过去运行基准来评估当前状态的相对健康程度。

模型在这一步的表现将通过案例分析和专家评价来进行定性验证：即选取若干已知状态的样本，检查模型给出的健康得分是否合理反映实际情况，并在需要时调整指标权重或算法公式以优化评分的准确性和分辨率。

4.4 总结

综上，我们的评估体系包括分类性能指标（准确率、F1、混淆矩阵等）和回归/评分指标（如健康指数的均方误差、相关性等）。报告中将重点呈现分类模型的混淆矩阵及各类准确率，以展示模型区分正常与各级故障的能力。同时给出健康指数随时间或样本的变化曲线图，直观体现设备状态的演变。所有结果将与传统方法进行对比，证明本研究提出方法的有效性。

可解释性分析

模型的可解释性是评估其实用性和可靠性的关键。本项目将在模型训练完成后，从以下几个方面对模型进行解释性分析：

  - ZERONE模型的可视化解释

针对ZERONE模型，我们应用Grad-CAM技术产生热力图。Grad-CAM利用模型最后卷积层的梯度信息，定位模型判别某类别时关注的重要区域。通过将Grad-CAM生成的热力图叠加在特征图像上，我们可以直观观察模型判定故障时侧重于哪些特征块或频带。例如，正常样本的热力图可能显示模型将注意力集中在图像代表低频能量的区域，而对于故障样本，热力图可能高亮某些高频带或某些统计特征块，这些区域很可能对应实际故障特征。

这种可视化有助于验证模型决策逻辑与人类专家经验的一致性。例如，如果Grad-CAM显示模型关注“高频振动占比”区域判定某样本为异常，而该样本确实存在高频振动增大，则增强了模型决策的可信度。我们计划收集不同类别（正常及各类故障）样本的Grad-CAM结果进行汇总分析，辅助诊断模型是否抓住了关键故障征兆。此外，我们也将利用Grad-CAM发现模型可能存在的误判原因：例如若模型将注意力集中在与故障无关的区域导致误判，我们可以据此改进特征提取或模型结构。

  - VAE/F-Net模型的潜在空间与异常度分析

对于Set-VAE模型，由于其编码器将数据映射到了低维潜在空间，我们可以对潜在变量进行可视化分析。

一种方式是采用降维手段（如t-SNE或PCA）将高维潜在向量投影到二维平面，观察正常样本和故障样本在潜在空间的分布是否分离成簇。这将验证VAE模型是否学到了区分不同健康状态的特征表示。此外，我们会研究VAE重构误差或基于VAE输出的异常分数：通常对训练集正常样本，VAE能够较好重构，其误差分布较小；而对异常样本，由于偏离了训练分布，重构误差会显著升高。我们会计算各样本的重构误差，将其与阈值比较以判断异常，并统计误判率。通过分析误差分布，可以确定适当的异常判据，提升无监督检测的准确性。

对于F-Net或其他频域模型，如果包含注意力权重等机制，我们也将尝试提取其内部特征重要性。例如分析频域滤波的响应，看看模型将重点能量集中在哪些频段，从而印证这些频段是否对应已知故障频率。总的来说，在无监督和频域模型的解释方面，我们注重数理统计分析：包括潜在空间聚类验证、异常度阈值选择、以及模型输出与物理指标的相关性分析。我们期望证明：VAE模型的潜在空间能够聚类相似故障状态，为不同故障形成“特征指纹”；同时重构误差作为异常度能够较好地区分出明显偏离正常的振动信号，从而作为现场报警的依据。

5.3 总结

通过以上多层次的解释性研究，我们可以更深入地理解模型的决策机制和适用范围。一方面，如果发现模型的关注点与工程机理吻合（例如Grad-CAM显示模型抓住了绕组松动引起的特定频段能量增加），将增强用户对模型的信任，有助于模型成果的推广应用。

另一方面，如果发现模型存在误判规律，我们可以针对性地改进训练数据或模型结构，增强模型稳健性。最终，我们希望本项目的模型不仅“会诊断”，还能“一定程度解释为什么这样诊断”，这对于将研究成果应用到实际变压器在线监测中是十分重要的。

时间进度计划安排

本项目预计研究周期为约4个月，划分如下主要阶段和目标：

第1–2周：数据预处理与样本构建。

- 主要任务：完成对原始振动数据的整理和清洗，包括去除异常数据、通道同步及归一化等。梳理未标注数据的存储结构，为后续无监督利用做好准备。编写数据标签和样本构建脚本，将标注数据划分训练/验证/测试集，确保每类样本量满足实验需求。

- 目标：得到干净的数据集和可直接用于训练的样本文件。

第3–4周：ZERONE模型特征图生成与初步训练。

- 主要任务：根据设计提取15个时间域特征、频谱特征和健康指标，开发代码将这些特征融合生成图像。使用ResNet18网络对生成的特征图像进行训练，完成正常/故障二分类模型的初步训练。调整模型超参数使训练收敛，并在验证集上评估其准确率。

- 目标：获得初步的ZERONE二分类模型，验证集准确率达到预期（例如>80%），生成若干训练样例的特征图像以备报告展示。

第5–6周：Set-VAE模型训练与多类输出拓展。

- 主要任务：搭建Set-VAE模型框架，利用正常数据首先训练VAE的重构能力，然后逐步引入部分标注数据指导潜在空间分类。评估VAE对重构误差检测异常的效果。在此基础上，将ZERONE模型从二分类扩展为四分类（正常/注意/异常/严重），或采用规则融合方式输出四类结果。比较两种多类分类实现方案的准确性。

- 目标：得到训练良好的Set-VAE模型，以及具有四分类功能的ZERONE模型或规则，实现对验证集样本的四类准确识别。

第7–8周：模型性能评估对比与健康评分开发。

- 主要任务：综合比较ZERONE、Set-VAE等模型在测试集上的表现，包括二分类准确率、四分类各级别F1分数等。同时，开发健康指数计算方法：根据历史数据拟合或专家经验，确定H/C/V/HF各指标的权重或组合公式，计算每个测试样本的健康评分，并与其真实状态比对验证合理性。

- 目标：完成不同模型性能对比表格和图示，初步健康评分方案，在若干已知案例上验证健康指数的有效性。

第9–10周：可解释性分析与论文初稿撰写。

- 主要任务：针对训练好的模型，集中进行Grad-CAM可视化和潜在空间分析。整理典型样本的Grad-CAM热力图，归纳模型关注的主要特征区域；绘制VAE潜在空间分布图或重构误差直方图，分析模型对异常的刻画能力。将以上研究结果整理撰写论文初稿，包括研究方法、实验结果、图表及初步结论。

- 目标：完成论文初稿，内部交流修改意见。

第11–12周：论文内审、修改与投稿。

- 主要任务：组织课题组进行论文内审，针对学术性和完整性提出修改建议。完善论文中的细节和表述，补充引用主要参考文献。在导师指导下反复修改直至定稿。最后，根据论文内容选择合适的高水平期刊或学术会议提交稿件。

- 目标：论文定稿并成功投稿，进入评审流程。

- 参考文献

- Liu, S., Chen, C., Chen, G., Li, J., & Xu, Y. (2023). Convolutional neural network-based transformer fault diagnosis using vibration signals. Sensors, 23(10), 4781. https://www.mdpi.com/1424-8220/23/10/4781

- Kim, Y., & Yoon, H. (2025). Integrating vibration signal analysis and image embedding for enhanced bearing fault diagnosis in manufacturing. Scientific Reports, 15(10398). https://doi.org/10.1038/s41598-025-94351-0

- 振动评价算法说明书

- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 770–778). https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90

- Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (pp. 618–626). https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.74